PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA PLUĆA

( MEDISO gama kamera)

Radionuklid

-99mTc

Radiofarmak

-MAA ( makroagregati albumina)-99mTc, doza za odrasle 2-5mCi (74-185MBq)

Indikacije:

- sumnja na emboliju pluća i periodična kontrola efekta terapije plućne embolije

- procena relativne raspodele perfuzije pluća kod bolesnika sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća (NSCLC) kod kojih se planira hiruška intervencija

- procena relativne raspodele perfuzije pluća kod bolesnika sa buloznim pomenama kod kojih se planira hiruška intervencija

- procena postignute reekspanzije plušnog parenhima posle eksuflacije vazduha kod spontanog pneumotoraksa

Kontraindikacije

-izrazita plućna hipertenzija ( indirektno procenjena pomoću ehokardiografije : pritisak u desnoj komori veće od 60 mmHg)

- desno levi šant

-Prethodna priprema pacijenta

- nema

Napomena: Pregled se zakazuje, osim ako postoji sumanja na akutnu plućnu emboliju kada se bolesnika snima bez prethodnog zakazivanja, a u toku radnog vremena od 8 do 14 časova

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru usmeno i dati mu da pročita opis procedure  pismeno i potpiše saglasnot za njeno izvođenje

- pitati bolesnika za moguće alergije na proteine

-postaviti bolesnika u ležeći stav u supinaciji

-ubrizgati i.v. 0.5ml MAA-99mTc uz prethodno snažno mućkanje

-skloniti sa grudnog koša bolesnika sve stvari koje mogu da utiču na kvalitet slike (sve što je metalno, proteza za dojku i sl)

-Snimanje (Akvizicija)- PL SPECT

-Gama kamera širokog vidnog polja sa dva detektora sa visokorezolutivnim kolimatorom (LEHR)

Pronaći u spisku procedura identifikaciju za PL SPECT

Ukucati identifikacionu oznaku za pacijenta- file name

Pat. ID:

Pat. name

Parametri akvizicije:

View ID 1: SPECT

No of  frames: -

Dir. Of  Rot.: counterclockwise

Scan  arc: 360

Starting pos.: 135

Time/projection: 30 sec

Max. Value : 0

Supine or prone: supine

ECT mode: step

Matix size: 256x256x16

Body contour: ON

Detector mask: Full Field

Orientation: 0 degrees

Colimator ID: LEHR

Flood correction: INTR

Saturate: count

Isotope ID: Tc-99m

Multi energy: None

Acq mode: both 180

Display mode: dual

Obrada snimljene studije (Processing) na kompjuteru za obradu- program Inteview:

- Vizuelna interpretacija snimljenih statičkih scintigrama

- Kvatifikacija relativne distribucije radiofarmaka u plućima:

-Ocrtati regione od interesa (ROI) manuelno na kompjuteru nad oba plućna krila u PA projekciji i izračunati procentualnu distribuciju impulsa u levom i desnom plućnom krilu, kao i u vrhovima, srednjem i bazalnom delu svakog plućnog krila ( 6-segmenti model)

Interpretacija

Postojanje segmentnih perfuzionih defekata uz normalan nalaz na RTg pluća, ili bez poklapanja sa promenama na RTGu pluća ukazuje na visoku verovatnoću za emboliju pluća.

Problemi u interpretaciji:

Pleuralne i perikardne efuzije , inflitrativne promene na RTG pluća, postojanje HOBP