PLANARNA RADIONUKLIDNA VENTRIKULOGRAFIJA

Siemens e. cam

-Radionuklid

99mTc, doza za odrasle 20-30mCi (740-1100MBq)

-Radiofarmak

eritrociti in vivo obeleženi 99mTc (pomoću Sn pirofosfata)

Indikacije:

-Primarne i sekundarne kardiomiopatije

Kontraindikacije

-Aritmije (arr. absoluta)

-Prethodna priprema pacijenta

-nema

Pregled se zakazuje

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled i snimanje

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru usmeno i dati mu pismeno objašnjenje da pročita i poptiše svoju saglasnost za izvođenje

-ubrizgati i.v. 1-15.ml rastvorenog sterilnog rastvora pirofosfata

- posle 30 minuta ubrizgati i.v. odgovarajuću dozu 99mTc

- postaviti na grudni koš bolesnika 3 elektrode EKGa za 3 modifikovana  EKG odvoda

- skloniti sa grudnog koša bolesnika sve stvari koje mogu da utiču na kvalitet slike (pr.  proteza za dojku)

-Snimanje (Akvizicija) Equilibrium gated cardiac

-Gama kamera Siemens e.cam sa visokorezolutivni kolimator (LEHR)

- Bolesnika postaviti da leži na krevetu na leđima (u supinaciji)

-Prikačiti 3 modifikovana odvoda EKGa na elektrode na grudnom košu

-Postaviti glavu gama kamere u modifikovani levi prednji polukosi položaj (LAO) pod uglom od oko 450 sa srecm centralno postavljenim u vidnom polju

Ubaciti podatke o bolesniku u kompjuter

Pronaći deo HEART za protokole

Study je  Equilibrium gated cardiac

Acquisition

RNV mir (RNVA)

-Camera paramteres: matrix size 64x65, zoom: od 2,29 do 3,2 (zavisi od veličine srca- na akvizicionom ekranu na kameri treba da zauzme  bar 50% vidnog polja)

Gated: 16 ili 32 frames per cardiac cycle

Stop condition; 7000 Kcounts

Studija se startuje sa ”Prepare acquisition” i onda ”start”

Zavrsava se sa ”Complete”

Obrada snimljene studije (Processing)

Pronaći RNVP

Determine LV center-odrediti centar leve komore sa misem- kompjuter automstki crta ROI oko leve komore u svim snimljenim frameovima I ocrtava background

Zatim ici na opciju RESULTS  I FITTING RESULTS

Ako postoji potreba za korigovanjem kontura (ROIa) ide se na ROI TOOLs opciju i onda se svaki frame pojedincano koriguje ili ocrtava.

Interpretacija

Procena i opis sistolnih i dijastolnih funkcionalnih parametara LK (EF,EDV,ESV, PFR, TPFR), kao i regionalne funkcije LK (regionalne EF i amplitudna i fazna Fourierova analiza).

Problemi:

Aritmije u toku snimanja