Gastrointestinalno krvarenje

Radionuklid

99mTc t1/2: 6 h

Energija: 140 keV

Tip: IT, γ, generator

Radiofarmak:

Eritrociti obeleženi pirofosfatom ili kalaj hloridom  99mTCO4 (pertehnetat) in vivo, in vitro, ili gotov kit, npr. Ultratag. Za aktivno krvarenje 99mTc sumpor koloid.

Lokalizacija:

Kompartmanska; kreće se zajedno s krvlju cirkulacijom.

Kontrola kvaliteta:

99mTcO4:Hromatografska; obeležavanje 90% in vivo, 90% in vitro.

99mTc-SC: hromatografski >90%.

Doze za odrasle:

99mTcO4: 20-50 mCi (740-1850 MBq)

99mTc-SC: 10-20 mCi (370-740 MBq)

Način administracije:

i.v. injekcija, obeležavanje i reinjekcija obeleženih eritrocita.

INDIKACIJE

Detekcija i lokalizacija mesta krvarenja kod pacijenata sa aktivnim ili intermitentnim gastrointestinalnim krvarenjem. Ono može biti uzrokovano upotrebom aspirina, čirom, perforacijom, karcinomom, inflamacijom, divertikulima i angiodisplazijom.

Detekcija i lokalizacija sekundarnog gubitka krvi kao što se događa kod  krvarenja u peritonealnu šupljinu ili usled rupture arterijskih ili venskih sudova.

99mTc-SC; detekcija i lokalizacija aktivnih mesta  krvarenja, za pacijente sa portnom hipertenzijom (čiji je uzrok opstrukcija protoka krvi kroz jetru), i hipertenzija u abdominalnim kolateralnim krvnim sudovima.

Kontraindikacije:

Pacijenti kod kojih su u poslednjih 48 h ra]ene studije sa kontrastom.

Pacijenti koji su dobili derivate krvi.

Istorija bolesti pacijenta:

Pacijent bi trebao da odgovori na sledeća pitanja:

Da li je u Vašoj porodici bilo karcinoma?

Ako jeste, koji tip i kada?

Da li ste do sada imali krvareneje?

Da li sada krvarite?

Ako je odgovor potvrdan, pitati koliko dugo krvari i koja je boja stolice?

Da li uzimate aspirin?

Da li imate bilo kakav bol?

Da li imate  divertikulitis, Kronovu ili neku drugu bolest?

Da li ste imali kolostomiju ili neku drugu iruršku intervenciju?

Da li ste imali slična ispitivanja(npr. endoskopiju, CT, barijumsko snimanje gornjih partija GIT-a?

Priprema pacijenta:

Identifikovati pacijenta. Objasniti proceduru.

Dobiti potpisano odobrenje za rad sa krvlju.

Reći pacijentu da isprazni creva i bešiku pre početka procedure.

Ako je moguće, pogledati da li pacijent ima znake aktivnog krvarenja.

Oprema

Kamera

široko vidno polje

Kolimator:

Niske energije, visoke rezolucije (LEHR), za sve namene

Podešavanje akvizicije

Protok

2-5 sec/frejmu, 60-180 sec ili spori protok: 15 sec/frejmu, 120 frejmova/30 min

Za statiku:

500 000- 2000000 impulsa

Procedura (vreme: 1h ; odložena 15 min)

Pacijent mora potpisati obrazac sa objašnjenom procedurom. Takođe mora potpisati lekar i tehničar.

In vitro metod: uzeti 2-2.5 ml krvi u heparinizaronom špricu i obeležeti je sa Ultratag-om.

In vivo metod: dati sam pirofosfat, a posle 20 min dati radioobeleživač pod kamerom za protok.

Modifikovan in vivo metod: dati sam pirofosfat i čekati 20 min. Uzeti 2-2.5 ml krvi u heparinizirani špric koji sadrži 30 mCi pertehnetata. Mešati 5-10 min.

Staviti pacijenta u ležeći položaj, kameru anteriorno i ako je moguće u vidnom polju obuhvatiti sve od vrha srca do donjih partija creva.

Pod kamerom dati radiofarmak za inicijalni protok.

Snimati protok ako je prisutna sumnja na aktivno krvarenje. 99mTc-SC je najbolji za prikaz mesta aktivnog krvarenja. Sumpor koloid se brzo preuzima od starne retikuloendotelnog sistema  (RES), pa su pravilno pozicioniranje, injektiranje i start akvizicije jako važni.

Snimati statičke slike u anteriornoj projekciji. Ako je nalaz pozitivan, odmah uključiti i RAO i LAO projekcije ili SPECT za snimanje u 5,10,15 30,45 i 60 minutu.

Ili snimiti dinamsku studiju u trajanju od 60 min nakon studije protoka. Odloženi snimci samo ako je neophodno. Pacijenti sa melenom su kandidati za produženo ispitivanje.

Pokazati studiju. Lateralni i posteriorni položaji ili SPECT mogu se raditi ako postoji pozitivan sken. Snimci nakon 4h i 24 h takođe mogu biti indikovani.

Normalni rezultati

Vide se srce i veliki krvni sudovi

Aktivnost u mokraćnoj bešici, crevu i genitalnoj regiji su nepoželjni.

Patološki nalaz:

Protok: fokalna zona pojačane aktivnosti. Kolekcija krvi u abdominalnoj duplji može biti prisutna.

Statičke slike: fokalno polje peristaltike  tokom vremena. Kolekcija krvi može perzistirati u abdominalnoj duplji i može se, ali ne mora pomerati.

Ako ima malo pokreta ili ih uopšte nema, to može biti aktivnost u krvnim sudovima ili pool u abdominalnoj duplji. Tipične fokalne zone aktivnog krvarenja uključuju ascedentni, transferzalni, descedentni i sigmoidni kolon, desnu hepatičnu fleksuru, levu spleničnu fleksuru i tanko crevo.

Artefakti

Loš radioobeleživač daje loše rezultate. Uradite tireoidni sken da potvrdite da se radi o lošem radiofarmaku. Slobodan tehnecijum ide u štitastu žlezdu, pljuvačne žlezde, i gastričnu mukozu.

Kopča od kaiša, ogrlice mogu dati atenuaciju slike.

Puna bešika može maskirati polje sa krvarenjem.

Povremeno krvarenje može predstavljati problem u detekciji.

99mTc-SC (10-20 mCi ili 370-740 MBq) može se primeniti ako je poznato da ima aktivnog krvarenja. Mana je relativno brza razgradnja u RES-u kada je u pitanju intermitentno krvarenje. Uraditi protok 1 sec/po frejmu u toku 60 sec da bi se "uhvatilo " mesto krvarenja. Ako je nalaz pozitivan, uraditi čitavu seriju položaja odmah (kosi, lateralni, posteriorni) da bi se ono lokalizovalo.