Hepatička radionuklidna angiografija

Radionuklid

- 99mTc , t ½6 časova

- Energija 140keV

- Tip IT,γ,generator

Radiofarmak

- 99m Tc (sumpor koloid, kalaj koloid, pertehnetat, IDA derivati itd. )

Lokalizacija

- “prvi prolaz” radiofarmaka

Kontrola kvaliteta

U zavisnosti od radiofarmaka.

Opseg  Doza za Odrasle

2-7mCi (74-259- MBq)

Metoda administracije

i.v.injekcija, ili iv. kateter ili bolus

INDIKACIJE

- Procena krvotoka jetre

KONTRAINDIKACIJE

- Nema ih

Istorija pacijenta (ili koristiti kompletnu istoriju pacijenta u referentnom odjelu)

Pacijent mora odgovoriti na sledeća pitanza

- Da li ste imali i ima li u vašoj porodici karcinoma?                      Da            Ne

- Ako da, koji i kada

- Da li ste imali bolesti jetre  i slezine                                               Da           Ne

- Da lis te nedavno imali bol u stomaku?                                         Da           Ne

- Ako da  gde i koliko je trajao?

- Da li ste imali neku svežu povredu?                                              Da            Ne

- Da li ste dijabetičar?                                                                      Da            Ne

- Da li ste se nedavno osećali letargično?

- Da li imate visok pritisak ?                                                             Da       Ne

- Da li ste nedavno imali neka ispitivanja (sa barijumom)?                                                                                  Da           Ne

- Da li ste imali operaciju jetre ili slezine                                        Da           Ne

- Proceniti eventualnu zavisnost od alkohola

- Druga specifična pitanja

Priprema pacijenta

- Identifikacija pacijenta,  provera uputa i objašnjenje procedure

- Ako je dostupno, napišite koncentraciju serumske glutamin piruvat transaminaze (SGPT), serumske glutamat okaloacetat transaminaze (SGOT), laktat dehidrogenaze(LDH ) i ukupni bilirubin iz istorije bolesti

OPREMA

Kamera

- Veliko polje

Kolimator

- Niske energije, za sve namene ili niske energije  visoke rezolucije

Podešavanje na kompjuteru

Protok

- 1 s/frejmu, za 1 minut praćeno vizualizacijom krvnih prostora (60 s ili 500000 impulsa/frejmu)

PROCEDURA ( vreme  - 1  min )

- Namestite pacijenta u  položaj supinacije, kamera iznad nižeg toraksa i abdomena

- Protok : pozicija korišćenjem tačkastog izvora  na ksifoidnom nastavku kao vrh vidnog polja

- Ubrizgajte, sačekajte nekoliko sekundi i startujte kameru

- Obrada uključuje  određivanje ROI desnog lobusa jetre,     levog bubrega, slezine i donjeg dela desnog plućnog krila i generisanje TA krivih iz tog regiona. Računa se iz odnosa nagiba (Ba=T0 +7 s) arterijske i (Bp=T0 + 7 s) venske faze po formuli (HPI= (Ba+Bp)/Bp). Nagibi se računaju po metodi najmanjih kvadrata. Kvalitet bolusa se proverava na osnovu FWHM TA krive nad plućima. Razdvajanje arterijske i venske faze postiže se na osnovu Tmax bubrega ili slezine. Analiza TA krive slezine, kvalitativna i kvantitativna (odnos nagiba ushodnog i nishodnog dela).

NORMALAN NALAZ

- Protok: zato što se jetra snabdeva 75% iz portnog sistema mora biti 6 sekundi kašnjenja  od  prikazivanja aorte do  prikazivanja jetre. Jetra će se slabo prikazati  na početku  iz aortnog  bleska (hepatična arterija), onda svetlije iz portalnog venskog sistema  gornje mezenterialne  vene i vene slezine (uključujući vene želuca, velike intestinalne i velike pankreatične vene)

- HPI normalno iznosi više od 0,6.

PATOLOŠKI NALAZ

Protok

- Brzo nakupljanje: tumor ili hepatitis

- Pojačano nakupljanje: hepatomi ili hemangiomi

- Sporo nakupljanje kongestivna srčana bolest, uznapredovala ciroza

- HPI manje od 0,55-0,60. Niže vrednosti su prisutne u cirozi jetre i malignim tumorima