Spect jetre (i drugih struktura u abdomenu)

Radiofarmak

- 99mTc 111In

- 123I

Obeležavanje

- U zavisnosti od metode koja se radi

Lokalizacija

- Kompartmani, specifično vezivanje itd.)

Kontrola kvaliteta

- Svakog radiofarmaka pojedinačno

Opseg  Doza za Odrasle

- U zavisnosti od primenjenog radiofarmaka

Metod administracije

uglavnom i.v.injekcija, ili uzimanje, obeležavanje i reinekcija obeleženih eritrocita

INDIKACIJE

- Preciznije određivanje prisustva fokalnih promena u abdomenu

KONTRAINDIKACIJE

- U zavisnosti od primenjenog radiofarmaka

PODACI PACIJENTA

- u zavisnosti od primenjenog radiofarmaka

OPREMA

Kamera

- Široko polje

Kolimator

- Niske energije, za sve namene, visoke rezolucije

Podešavanje na kompjuteru

Single Foton Emisiona Tomografija(SPECT)

necirkularna ili eliptična orbita, 64x64 ili 128x128 matrica, 360º, 64 stop, 20-30 sec stop,, Butterworth filter sa  0.3 cutoff ili Hanning sa 0,8 cutoff, gustina slajsa 6-12mm. Iterativna rekonstrukcija.

PROCEDURA( vreme  zavisi od primenjenog radiofarmaka)

- Namestite pacijenta u  položaj supinacije, kamera iznad za protok ako je tražen, jetru i slezinu centrirajte u vidnom polju(FOV), ili prethodno  namestite za SPECT orbitu

- SPECT: vreme snimanja zavisi od vrste primenjenog radiofarmaka. Namestite odgovarajuću orjentaciju, namestite kameru

- Analiza trodimenzionalne slike, obrada koronalnih , sagitalnih i  transverzalnih snimaka. Koristite  0.11-0,12 korekciju za atenuaciju.

NORMALAN NALAZ

- U zavisnosti od primenjenog radiofarmaka.

PATOLOŠKI NALAZ

- U zavisnosti od primenjenog radiofarmaka.

ARTEFAKTI

- Kopče na kaišu delovi odeće, ogrlice i slično može dovesti da atenuacije slike

- U zavisnosti od primenjenog radiofarmaka.