TOMOGRAFSKA RADIONUKLIDNA VENTRIKULOGRAFIJA

GATED BLOOD POOL TOMO

Siemens e. cam

-Radionuklid

99mTc, doza za odrasle 20-30mCi (740-1100MBq)

-Radiofarmak

eritrociti in vivo obeleženi 99mTc (pomoću Sn pirofosfata)

Indikacije:

-Primarne i sekundarne kardiomiopatije

Kontraindikacije

-Aritmije (arr. absoluta)

-Prethodna priprema pacijenta

-nema

Pregled se zakazuje

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled i snimanje

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru usmeno i dati mu pismeno objašnjenje da pročita i poptiše svoju saglasnost za izvođenje

-ubrizgati i.v. 1-15.ml rastvorenog sterilnog rastvora pirofosfata

- posle 30 minuta ubrizgati i.v. odgovarajuću dozu 99mTc

- postaviti na grudni koš bolesnika 3 elektrode EKGa za 3 modifikovana  EKG odvoda

- skloniti sa grudnog koša bolesnika sve stvari koje mogu da utiču na kvalitet slike (pr.  proteza za dojku)

-Snimanje (Akvizicija) Equilibrium gated cardiac

-Gama kamera Siemens e.cam sa visokorezolutivni kolimator (LEHR)

- Bolesnika postaviti da leži na krevetu na leđima (u supinaciji)

-Prikačiti 3 modifikovana odvoda EKGa na elektrode na grudnom košu

-Postaviti glavu gama kamere u modifikovani levi prednji polukosi položaj (LAO) pod uglom od oko 450 sa srecm centralno postavljenim u vidnom polju

Ubaciti podatke o bolesniku u kompjuter

Pronaći deo HEART za protokole

Study je  Gated blood pool tomo

Acquisition (SPECT tipa)

Heart cardiac gated tomo acquisition ( ikonica odmah posle 4DMSPECT)

-Camera paramteres: matrix size 64x65, zoom: od 1.4

Gated: 16 frames per cardiac cycle

Stop conditions: time per view 60 sec, number of views 30

ORBIT-noncircular

Studija se startuje sa ”Prepare acquisition” i onda ”start”

Zavrsava se sa ”Complete”

Obrada snimljene studije (Processing)

Pronaći GATED BLOOD POOL PROCESSING

Pronaći ROI za levu komoru i kad se završi zapamtiti sa COMPLETE

Ući u 4DMSPECT program

Mora de se parametri obrade promene u odnosu na SPECT perfuziju:

Sa leve strane meni: DEFAUTS ......    STUDY MATCHING STRINGS     BLOOD POOL STUDY: dodadti Gated: (G mora da bude veliko slovo) i onda pritisnuti ikonicu ”Apply”

Posle toga ocija u gornjem delu ekrana ”Process all”

Automatski se dobija volumna kriva i vrednosti EF, EDV i ESV

Interpretacija

Procena i opis sistolnih funkcionalnih parametara LK (EF,EDV,ESV)

Problemi:

Aritmije u toku snimanja