Gated SPECT PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA

Test na ishemiju sa fizičkim testom opterećenja

Dvodnevni protokol

# Radionuklid

-99mTc

# Radiofarmak

-99mTc-MIBI (heksakis 2-metoksi-isobutil-izonitril), doza za odrasle 20 mCi (740MBq) za jedno snimanje; ukupno za dva dana 40 mCi  (1480MBq)

Indikacije

-Otkrivanje ishemija miokarda kod bolesnika koji imaju promene na EKGu u miru ili na terapiji digoksinom

-Otkrivanje ishemija miokarda kod bolesnika sa WPW sindrom, ST depresijom veća od 1 mm u miru

-Otkrivanje ishemija miokarda  posle by-pass operacija, PTCA ili ugrađivanja stenta

Kontraindikacije

Kao za svaki test opterećenja (dato u prilogu)

Pregled se zakazuje

# Prethodna priprema pacijenta

-48 časova pre testa opterećenja iskuljučiti beta blokatore kada to dozvoljava kliničko stanje bolesnika

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled i snimanje

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru i dati mu pismeno objašnjenje da pročita i potpiše svoju sagčasnost za izvodjenje testa

Izvodjenje testa opterećenja

(dato u prilogu)

U trenutku postizanja odgovarajućeg opterećenja iv. se ubrizga 20mCi 99mTc-MIBIa.

Posle 20 min do 60 minuta počinje snimanje na gama kameri.

Sutradan bolesnik dobija iv injekciju 20mCi 99mTc-MIBIa u miru i snimanje počinje posle 60 minuta pod istim uslovima kao i u opterećenju.

Snimanje (Akvizicija)

-Ukucati identifikacionu oznaku u kompjuteru za studiju (file name): MIBI (broj)

## Dvodnevni protokol

| Parametar | 99mTc-MIBI rest | 99mTc-MIBI stres |
| --- | --- | --- |
| Doza | 15-20 mCi | 15-20 mCi |
| Vreme izmedju i.v. injekcije i snimanja | 15-60 min | 15-30 min ergo test |
| Pozicija pacijenta | U supinaciji sa rukama iznad glave | U supinaciji sa rukama iznad glave |
| Kolimator | LEHR | LEHR |
| Energetski prozor | 15% za 140KeV | 15% za 140KeV |
| Matriks | 64x64 ili 128x128 | 64x64 ili 128x128 |
| Velicina pixela | 4.8mm – 6.5mm | 4.8mm – 6.5mm |
| Broj projekcija (polozaja) | 64 | 64 |
| Orbita | 1800 (od RAO do LPO), levi hemitoraks | 1800 (od RAO do LPO), levi hemitoraks |
| Vreme po projekciji | 15 sec | 15 sec |
| EKG gating parametri Frames/R-R intervalu | 8 | 8 |

Obrada snimljenih studija (Processing)

-SPECT kompjuterska rekonstrukcija i dobijanje preseka miokarda po kratkoj osi (SA), vertikalnoj dugoj osi (VLA) i horizontalnoj dugoj osi (HLA). Poređenje stres i rest scintigrama

- Obrada po 4D-MSPECT programu:

17-segmentna podela leve komore

semikvatifikacija perfuzije (Suma Stres Score / SSS, Suma Rest Score / SRS, i Suma razilike izmedju stres i rest scora / SDS)

- semikvatifikacija sistolnog zadebljanja (STS)

- semikvatifikacija pokretljivosti miokarda (SMS)

- semikvatifikacija veličine perufzionog defekta u miokardu (%) (polarne mape)

- određivanje EF, EDV, ESV, CO i mase miokarda u miru i posle opterećenja

Interpretacija nalaza

Perfuzioni defekt samo u naporu koji se popravlja u miru označava ishemiju

Problemi

Visoka aktivnost u GIT otezava evaluaciju donjeg zida LK

Ženske osobe sa vecim žlezdanim dojkama otežavaju evaluaciju prednjeg i lateralnog zida

STRES TEST NA ERGOBICIKLU

- PROTOKOL

- Snimiti prekordijalne i periferne odvode EKGa bolesnika u stanju mirovanja

- Priključiti bolesnika na monitor (3 odovoda EKGa i srčana frekvenca)

- Izmeriti arterijski krvni pritisak bolesnika u stanju mirovanja

- Postepeno početi opterećenje od 25W sa povećanjem za 25 W svaka 3 minuta (25W, 50W, 75W...)

- Pred kraj određenog nivoa opterećenja ( u poslednjem minutu) meri se arterijski krvni pritisak, frekvenca i snima EKG bolesnika

- Pola minuta ili minut pre nego što se prekine test opterećenja ( zbog postignute submaksimalne frekvence  ili zbog subjektivnih i objektivnih parametara pre dostizanja submaksimalne frekvence), i.v. se ubrizga predviđena doza 99mTc-MIBIja.

- Bolesnik nastavlja da vozi ergo bicikl na dostignutom nivou opterećenja još pola minuta do minut posle davanja radiofarmaka

- Po završetku testa opterećenja snima se EKG u 1. i 5. minutu odmora, meri arterijski krvni pritisak i registruje srčana frekvencija

- KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU TESTA FIZIČKOG OPTEREĆENJA

- ABSOLUTNE

- Akutnu infarkt miokarda (prvih 5 dana)

- Nestabilna angina pectoris koja nije mogla da se stabilizuje medikamentnom terapijom

- Po život opasne aritmije koje izazivanju simptome ili ugrožavaju život bolesnika

- Akutni miokarditis ili perikarditis

- Infektivni endokarditis

- Kritična aortna stenoza

- Akutna plućna embolija/infarkt pluća

- Disekcija aorte

- Akutne sistemske bolesti u fazi febrilnosti

- Simptomi i znaci zastojne srčane insuficijencije

- Teška hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija (HOCM)

- RELATIVNE

- Stenoza glavnog stabla leve koronarne arterije

- Umerena aortna stenoza

- Elektrolitni disbalanc (hiper ili hipokalijemija)

- Nekontrolisana hipertenzija (TA>220/120mmHg)

- Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija (HOCM)

- Tahiaritmija i bradiaritmije

- AV blok II i III stepena

- Mentalna i fizička nesposobnost bolesnika da izvede test opterećenja

- INDIKACIJE ZA PREKID TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM

- APSOLUTNE

- Pad sistolnog pritiska >10mmHg uz postojanje dokaza za ishemiju

- Srednje teška i teška angina

- Ataxia, Sincopa, vrtoglavica

- Cijanoza i bledilo (znaci loše perfuzije)

- Pojava ventrikularne tahikardije

- Elevacija ST segmenta>1mm, bez Q zubca(osim u V1 i aVR odvodima)

- Horizontalna ili nishodna ST depresija >2mm, ili promena osovine srca

- Zahtev bolesnika

- Tehničke teškoće

- RELATIVNE

- Pad sistolnog pritiska >10mmHg bez dokaza za ishemiju

- Duboka ST depresija (>1mm-1.5mm)

- Multifokalne VES, bigeminija, trigeminija, AV blok III stepena, bradiaritmije

- Umor, nedostatak vazduha, klaudikacije

- Pojava novog bloka grane

- Pojačavajuća stenokardija

- Hipertenzija (TA>220/115mmHg)

- EKG promene za pozitivan test fizičkog opterećenja

- Pojava ST depresije:

- ≥ 1mm,

- trajanje 60-80ms od tačke J

- u tri sukcesivna QRS kompleksa

- Pojava ST elevacije:

- ≥ 1mm,

- bez Q zubca (ako se pojavi u odvodu sa Q zubcem, nalaz je nesignifikantan)

- trajanje 60-80ms od tačke J

- u bilo kom odvodu osim u aVR i V1