Gated SPECT PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA

Test na vijabilnost sa nitroglicerinom

Jednodnevni protokol

# Radionuklid

-99mTc

# Radiofarmak

-99mTc-MIBI (heksakis 2-metoksi-isobutil-izonitril), doza za odrasle 20 mCi (740MBq)

Indikacije

- Otkrivanje vijabilnog miokarda pre revaskularizaije

Kontraindikacije

-Trudnoca, dojenje

-Nizak pritisak za primenu nitroglicerina ( manji od 100/70mmHg)

Pregled se zakazuje

# Prethodna priprema pacijenta

- 48 časa pre testa isključiti lekove sa nitratima

Dolazak zakazanog pacijenta na pregled i snimanje

-prozvati, identifikovati pacijenta, objasniti mu proceduru i dati mu pismeno objašnjenje da pročita i potpiše svoju saglasnost za izvodjenje testa

Izvodjenje testa

Izmeriti pritiska bolesniku i izmeriti puls. Ukoliko pritisak nije nizak, dati 1 tbl nitroglicerina (0.5mg) sublingualno i pratiti pritisak i puls bolesnika. Kad nastupi maksimalno vazodilatatorno dejstvo ( pad pritiska za 10 jedinica i/ili porast frekvence za 10 jedinica ili posle 10 minuta), dati iv. 20mCi 99mTc-MIBIa.

Posle  60 minuta počinje snimanje na gama kameri.

Snimanje (Akvizicija)

-Ukucati identifikacionu oznaku u kompjuteru za studiju (file name): MIBI (broj)

## Jednodnevni protokol

| Parametar | 99mTc-MIBI rest |
| --- | --- |
| Doza | 15-20 mCi |
| Vreme izmedju i.v. injekcije i snimanja | 45-60 min |
| Pozicija pacijenta | U supinaciji sa rukama iznad glave |
| Kolimator | LEHR |
| Energetski prozor | 15% za 140KeV |
| Matriks | 64x64 ili 128x128 |
| Velicina pixela | 4.8mm – 6.5mm |
| Broj projekcija (položaja) | 64 |
| Orbita | 1800 (od RAO do LPO), levi hemitoraks |
| Vreme po projekciji | 15 sec |
| EKG gating parametri Frames/R-R intervalu | 8 |

Obrada snimljenih studija (Processing)

-SPECT kompjuterska rekonstrukcija i dobijanje preseka miokarda po kratkoj osi (SA), vertikalnoj dugoj osi (VLA) i horizontalnoj dugoj osi (HLA). Poređenje stres i rest scintigrama ( e.soft program)

- Obrada po 4D-MSPECT programu:

17-segmentna podela leve komore

semikvatifikacija perfuzije (Summed Stress Score / SSS, Summed Rest Score / SRS, i razilike izmedju stres i rest scora / SDS)

- semikvatifikacija sistolnog zadebljanja (STS)

- semikvatifikacija pokretljivosti miokarda (SMS)

- semikvatifikacija veličine perufzionog defekta u miokardu u odnosu na ceo miokard leve komore u % (polarne mape)

- određivanje EF, EDV, ESV

Interpretacija:

-Region miokarda se smatra vijabilnim ako ima sistolno zadebljenje i vezivanje 99mTc-MIBIja od minimum 50-55% od maksimalnog nakupljanja.

-Potpuno odsustvo perfuzije u miru i visok skor označava nevijabilan miokard